Verfeinerung von Problemstrukturen mit SHELXL

Regine Herbst-Irmer, Institut für Anorganische Chemie der Universität Göttingen, Tammannstr. 4, D-37077 Göttingen, E-mail: rherbst@shelx.uni-ac.gwdg.de

Die Röntgenstrukturanalyse hat sich in den letzten Jahren durch immer ausgereiftere Programmsysteme zu einer Routinemethode entwickelt, bei der mehr und mehr Strukturen nach einer ”Black Box Methode” bearbeitet werden können, ohne daß die Hintergründe vom Bearbeiter überdacht werden müssen. Aber es tauchen immer wieder Probleme auf, bei denen der Kristallograph oder die Kristallographin gefragt ist, und bei denen ein vollständiges Verlassen auf die Programme keine, falsche oder mindestens nicht optimale Ergebnisse liefert [1].

Mögliche Quellen für Probleme können sein:

-	unzureichende Daten

-	Fehlordnungen

-	Raumgruppenprobleme

-	Pseudosymmetrie

-	Verzwillingung

Eine Hilfe bei der Verfeinerung derartiger Problemstrukturen ist der Einsatz von Restraints. Diese helfen als zusätzliche Beobachtungen, die Verfeinerung zu stabilisieren und das Modell chemisch sinnvoll zu gestalten. Mit SHELXL kann man eine Reihe nützlicher Restraints einsetzen [2]. Beispiele sind:

-	Geometrische Restraints:

-	SAME/SADI, mit denen chemisch äquivalente 1-2- bzw. 1-3-Abstände angeglichen werden können.

-	DFIX/DANG, mit denen man 1-2- bzw. 1-3-Abstände einem bestimmten Wert annähern kann.

-	FLAT, mit dem bestimmte Gruppen annähernd planar gehalten werden können.

-	Restraints für anisotrope Auslenkungsparameter:

-	DELU, um die Auslenkung aneinander gebundener Atome in Bindungsrichtung anzugleichen.

-	SIMU, um bei benachbarten Atomen ähnliche Auslenkung zu erreichen.

-	ISOR, um bei anisotropen Auslenkungsparametern möglichst isotrope Gestalt zu erlangen.

Wenn man unzureichende Daten hat, kann dies z.B. heißen, daß die Auflösung zu gering ist. Dies kennt man aus der Proteinkristallographie. Auch hier sind Restraints ein bekanntes und oft eingesetztes Hilfsmittel.

Auch bei Kristallen mit hoher Streukraft und Daten von hoher Qualität kann das Modell an einigen Stellen unzufriedenstellend bleiben. Dies kann z.B. an Fehlordnungen liegen. Die Überlagerung zweier Positionen führt zu einer verschmierten Elektronendichte, so daß Bindungslängen und -winkel chemisch nicht sinnvoll erscheinen, wenn man diese Mittelung als nur eine Position verfeinert. Durch Restraints gerade im Anfangsstadium des Verfeinerungsprozesses kann es gelingen, eine zweite Position zu modellieren. Die Verbesserung des Modells durch Verfeinerung der Fehlordnung erhöht auch die Genauigkeit des Restes der Struktur. Die Standardabweichungen sinken, und die Restelektronendichte wird informativer.

Häufig wird die Raumgruppe nicht eindeutig durch die Auslöschungen bestimmt. Oft handelt es sich dabei um die Frage, ob ein Inversionszentrum vorhanden ist oder nicht. Eine erste Hilfestellung erhält man durch den Mittelwert von |E2-1|. Der Erwartungswert für zentrosymmetrische Strukturen liegt bei 0.968 und für nicht-zentrosymmetrische bei 0.736. Doch Schweratome oder Pseudosymmetrie können diesen Wert verzerren. Auch wenn sich die Struktur in der zentrosymmetrischen Raumgruppe nicht lösen läßt, ist dies kein Beweis für das Fehlen eines Inversionszentrums. Häufig sind gerade die schwächsten Reflexe am aussagekräftigsten für die Wahl der korrekten Raumgruppe [3], was deutlich macht, wie wichtig es ist, gegen alle Daten zu verfeinern. Erfüllen nur Teile der Struktur das Inversionszentrum, kann es bei Verfeinerung in der nicht-zentrosymmetrischen Raumgruppe zu Pseudosymmetrieproblemen kommen. Man kann Konvergenzprobleme, hohe Korrelationen oder gar ungleiche Bindungslängen und -winkel bei chemisch äquivalenten Gruppen erhalten [4]. Auch hier helfen Restraints, dies zu vermeiden. Allerdings muß man sich der Gefahr bewußt sein, daß man damit wichtige Warnzeichen auf möglicherweise übersehene Symmetrie verdeckt. Denn häufig genug ist es sinnvoller, in der zentrosymmetrischen Raumgruppe zu verfeinern und dafür eine leichte Fehlordnung in Kauf zu nehmen [5].

Auch Verzwillingungen können dazu führen, daß die Raumgruppe nicht eindeutig erkannt wird. Selbst bei Verfeinerungen adäquater Modelle in der richtigen Raumgruppe bleiben die Gütekriterien schlecht. Erst eine Berücksichtigung der Verzwillingung in der Verfeinerung liefert zufriedenstellende Ergebnisse. Wenn Schweratome eine höhere Symmetrie besitzen, wird es häufig schwierig oder gar unmöglich zwischen Verzwillingung und Fehlordnung der Leichtatome zu unterscheiden [6]. Da man bei der Zwillingsverfeinerung häufig nur zwei weitere Befehle benötigt und nur ein weiterer Parameter verfeinert wird, kann dies der einfachere Weg zu einem befriedigendem Modell sein [7].

Literatur:

[1]	D. Watkin, Acta Crystallogr. A50, 411 (1994)

[2]	G. M. Sheldrick, SHELXL-97, Universität Göttingen 1997

[3]	R. E. Marsh Acta Crystallogr. B37, 1985 (1981)

[4]	M. Walker, E. Pohl, R. Herbst-Irmer, M. Gerlitz, J. Rohr, G. M. Sheldrick, Acta Crystallogr. B55, 607 (1999)

[5]	R. E. Marsh, Acta Crystrallogr. B42, 193 (1986)

[6]	W. Hönle, H. G. von Schnering, Z. Krist. 184, 301 (1988)

[7]	R. Herbst-Irmer, G. M. Sheldrick, Acta Crystallogr. B54, 443 (1998)